Krzesło obrotowe do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych - ZB

Krzesło obrotowe, posiadające wymiary:

- wysokość całkowita regulowana w zakresie 1040 - 1230 mm

- wysokość siedziska regulowana w zakresie od 445 do 575 mm

- szerokość siedziska 500 mm

- głębokość siedziska 445 mm

- średnica podstawy fi 683 mm

Krzesło obrotowe na podstawie pięcioramiennej, chromowanej, powinno posiadać:

- możliwość obrotu wokół własnej osi

- regulację wysokości siedziska

- regulację wysokości oparcia

- mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:

- kąt pochylenia oparcia zsynchronizowany z siedziskiem

- blokady oparcia w 5 pozycjach

- regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby

- anti-shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady

- podłokietniki z regulacją 3 D, wykonane z czarnego tworzywa sztucznego, nakładka podłokietnika poliuretanowa, podłokietniki  z  regulacją wysokości, regulacją głębokości nakładki i obrotu nakładki

- siedzisko tapicerowane, z osłoną tworzywową od spodu,

- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

- oparcie siatkowe (czarne)  - szkielet wykonany z tworzywa sztucznego, pokryty wysokogatunkową siatką poliestrową

- kółka fi 50 mm do powierzchni twardych/miękkich

Krzesło musi być pokryte tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

- Skład – 100 % Poliester

- Gramatura 250 g/m2

Krzesło musi posiadać atest:

- Wytrzymałościowy zgodnie z normą PN EN 1335-2, 1335-3, PN EN 1022

- Tapicerka – atest na odporność na ścieranie: 150 000 cykli Martindala, wg UNI EN ISO EN 12947-2,

- Tapicerka – atest na trudnozapalność – papieros i zapałka – zgodnie z normą wg BS 7176, EN 1021-1-2,

BS 5852,

Kształt jak na zdjęciu poglądowym: