| Załącznik nr 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (Proszę opisać oraz podać zakresy, jeśli dotyczy. W przypadku, jeśli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, proszę podać dokładną wartość oferowanych parametrów) |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| - System rozpoznawania tablic rejestracyjnych – komplet |  |  |
| 1 | Kamera z funkcją LPR, Wiegand 2 szt. Przetwornik 1/2.7" 2MP Migawka 1/3 s do 1/100 000s Filtr podczerwieni Ogniskowa 2.8~12 mm Apertura 1.2 Focus Automatyczny, półautomatyczny, manualny Maksymalna rozdzielczość 2.0 Mpx, 1920×1080 pikseli Klasa szczelności IP67 Odporność mechaniczna IK10 Wykrywanie ruchu drogowego i pojazdów Dokładność (w zalecanych warunkach instalacji i oświetlenia) Wskaźnik przechwytywania: >98% Dokładność rozpoznawania kierunku ruchu pojazdu: >96% Błąd przechwytywania <2% (wejście / wyjście), <5% (punkt kontrolny) Biała / czarna lista Do 10 000 pojazdów Wykrywanie braku tablicy rejestracyjnej Waga do 2,6 kg | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Parametry: |
| 2 | Słupek mocowania kamery LPR 2 szt Wymiary 8 x 4 x 60 cm +/- 2cm | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Parametry: |
| 3 | Osłona antywandal kamery LPR 2 szt Blacha nierdzewna, malowanie proszkowe RAL 7024 | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Parametry: |
| 4 | Czytnik dualny 125kHz i 13,56MHz, Wiegand 2 szt Kolor czarny, materiał poliwęglan Stopień szczelności IP55 Odczyt kart Prox, EM, iClass, iClass SE, SEOS, Miafare SIO, Desfire SIO | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Parametry: |
| 5 | Moduł dopasowująco-separujący (Wiegand) 4 szt. | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Parametry: |
| - System sterowania szlabanami – komplet |  |  |
| 1 | Kontroler + obudowa + transformator 18 VAC/40 VA 1 szt. Zestaw kontroli dostępu na jedno przejście. W skład zestawu wchodzi metalowa obudowa z zasilaczem oraz sieciowy kontroler dostępu. Zestaw umożliwia obsługę jednego dwustronnego przejścia z wykorzystaniem czytników RS485 (czytniki serii MCT), RACS CLK/DTA (czytniki serii PRT) lub czytników z interfejsem Wieganda. Czytniki oraz zamek są zasilane z wyjść zasilających znajdujących się na kontrolerze, które mogą dostarczyć odpowiednio 0,2 A i 1,0 A. Cały system zasilany jest z zasilacza sieciowego wchodzącego w skład zestawu. | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Parametry: |
| 2 | Ekspander (Wiegand) 1 szt. Ekspander 1 przejścia; wyjście zasilania 1,2 A; obsługa akumulatora; zasilanie z transformatora 18 VAC/40 VA; interfejs do 2 czytników Wieganda | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Parametry: |
| 3 | Odbiornik pilotów. Czerokanałowy konwerter Wiegnd 1 szt. praca w standardzie Wiegand 26bit (3b) lub 34bit (3e) cztery oddzielne magistrale Wiegand przypisane do czterech przycisków pilota łatwe programowanie za pomocą przełaczników DIP-SWITCH kompatybilny z DTM433MHz | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Parametry: |
| 4 | Zasilacz 1 szt. 12VDC 2,5A DIN | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Parametry: |
| 5 | Detektor Pętli indukcyjnej 2szt. | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Parametry: |
| 6 | Zasilacz detektorów pętli indukcyjnych 1 szt. 24V, 2,5A, DIN | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Parametry: |
| 7 | Switch 5 portowy 1 szt. | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Parametry: |
| 8 | Switch POE 2 szt. ilość portów Ethernet - 6 Ilość portów PoE – 4 Standard PoE IEEE 802.3af / IEEE 802.3at Dla portów PoE odległości w trybie "Extend" do 300m. | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Parametry: |
| 9 | Wyłącznik nadprądowy 3 szt. 230V B16 | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Parametry: |
| 10 | Gniazdo modułowe 4 szt. 2P+Z 10/16A 230V na szynę | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Parametry: |
| 11 | Gniezdnik LSA 1 szt. | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Parametry: |
| 12 | Podstawka montażowa na szynę DIN do gniezdników LSA 1 szt. | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Parametry: |
| 13 | Łączówka LSA 10 par rozłączna 10 szt. | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Parametry: |
| - System wideofonowy do obsługi pojazdów obcych |  |  |
| 1 | Wideodomofon IP, protokół SIP2 2 szt. przetwornik: 1/2.5" 2MP HD colorful, low illumination CMOS obiektyw: 1.9mm - fisheye (kąt widzenia ok. 168°/87°) obsługiwana rozdzielczość: 1080p, 720p podświetlenie: diody LED IR (automatyczne) mechaniczny przycisk wywołania interfejs komunikacji: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps (IP/SIP) złącze samozaciskowe (2-Wire) interfejs: 1x elektrozamka - przekaźnikowe NO/NC, 1x wyjście alarmowe NO, 1x RS485, 1x przycisku wyjścia, 1x sygnalizacji stanu możliwość pozostawienia wiadomości wideo lub audio współpraca z systemami CCTV i SSWiN zgodny: TCP/IP, SIP 2.0, Onvif, 2-Wire (2-żyły), CGI, P2P funkcja wykonywania zdjęć klasa szczelności (IP65), klasa odporności (IK07) | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Parametry: |
| 2 | Osłona wideofonu 2 szt. | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Parametry: |
| 3 | Słupek wideodomofonu 2 szt. 8x16x130cm Malowanie RAL 7024 | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Parametry: |
| 4 | Telefon VOIP z monitorem Dźwięk HD 7-calowy, dotykowy, kolorowy wyświetlacz prezentujący rozdzielczość 1024x600 pikseli 27 dotykowych, programowalnych klawiszy, 16 kont SIP Wbudowane moduły Bluetooth i Wi-Fi Tryba nagrywania rozmów Kompatybilność z bezprzewodowymi słuchawkami system operacyjny Android | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Parametry: |
| 5 | Zasilacz POE Do zastosowań wewnętrznych Napięcie wyjściowe: 48 V Napięcie zasilające zmienne: 230V Moc zasilacza: 48W Optyczna sygnalizacja pracy: Tak | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Parametry: |
| 6 | Kaseta sterownicza do szlabanów na wysepce Przyciski 1. kryty zielony 2. kryty czerwony 3. kryty zielony | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Parametry: |
| - Narzędzia do administrowania systemem – komplet |  |  |
| 1 | czytnik administratora (125kHz i 13,56MHz) Czytnik USB MIFARE Classic/Ultralight i EM 125 kHz; funkcja programowania kart MIFARE; metalowa obudowa nabiurkowa z kieszenią na kartę | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Parametry: |
| 2 | Kontroler + obudowa + transformator 18 VAC/40 VA Zestaw kontroli dostępu na jedno przejście. W skład zestawu wchodzi metalowa obudowa z zasilaczem oraz sieciowy kontroler dostępu. Zestaw umożliwia obsługę jednego dwustronnego przejścia z wykorzystaniem czytników RS485 (czytniki serii MCT), RACS CLK/DTA (czytniki serii PRT) lub czytników z interfejsem Wieganda. Czytniki oraz zamek są zasilane z wyjść zasilających znajdujących się na kontrolerze, które mogą dostarczyć odpowiednio 0,2 A i 1,0 A. Cały system zasilany jest z zasilacza sieciowego wchodzącego w skład zestawu. | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Parametry: |
| 3 | Odbiornik pilotów. Czterokanałowy konwerter Wiegand praca w standardzie Wiegand 26bit (3b) lub 34bit (3e) cztery oddzielne magistrale Wiegand przypisane do czterech przycisków pilota łatwe programowanie za pomocą przełączników DIP-SWITCH kompatybilny z DTM433MHz | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Parametry: |
| 4 | Zasilacz RP10 12VDC 2,5A DIN | Producent: Model/Typ: Rok produkcji: Parametry: |

Wszystkie urządzenia powinny zostać przygotowane do pracy, zamontowane i zaprogramowane oraz wdrożone do użytkowania.

W celu poprawnej instalacji Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie potrzebne materiały instalacyjne w postaci: uchwytów, kotw, przewodów, maskownic kanałów kablowych itd.

Wdrożenie do użytkowania po przeszkoleniu minimum 3 osób ze sposobu połączenia poszczególnych urządzeń, programowania kart i pilotów dostępu przy wykorzystaniu darmowego oprogramowania.