Załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

BI/193a/7/2021

Modernizacja szlabanu wjazdowego na teren UO przy D.S. Kmicic polegająca na:

Montażu urządzeń zintegrowanych planowanym globalnym systemem zarządzania parkingami UO (System kontroli dostępu RACS5 firmy Roger). Wyposażenia automatyki bram w odpowiednie urządzenia kontroli dostępu oraz w urządzenia WiFi umożliwiające zdalne zarzadzanie szlabanem. Wyposażenie szlabanu w sterownik SOS umożliwiający otwarcie szlabanu syrenami pojazdów uprzywilejowanych. Wyposażenie portierni obiektu D.S. Kmicic w przycisk otwarcia szlabanu. Wymagane urządzenia:

- Sterownik SOS – 1 szt.

- Sterownik Ethernet 2 szt..

- Kaseta start/stop – 2 szt.

- Kontroler – 1 szt.

- Transformatro sieciowy 18V 40VA 1 szt.

- Czterokanałowy kontroler Wiegand – 1 szt.

- MAGNETOREZYSTANCYJNY DETEKTOR POJAZDÓW – 3 szt.

- Przekaźnik elekromagnetyczny – 1 szt.

- Pozostałe materiały instalacyjne (obudowy, uchwyty)

Wykonawca zamontuje oraz zaprogramuje urządzenia w szlabanie.

Zaplanowana modernizacja ma spełniać funkcjonalności:

- Globalne zarządzanie prawami dostępu poszczególnych osób do odpowiednich parkingów UO.

- Możliwość zastosowania wielu typów identyfikatorów dla jednej osoby w ramach możliwości technicznych danego wjazdu na parking (mogą to być np. numer/y tablic rejestracyjnych, karta zbliżeniowa systemu Unique lub Mifare, pilot, NFC i inne).

- Utrudnienie  – poprzez wykorzystanie funkcji Anti-passback – wjazdu na parkingi dla osób przekazujących sobie identyfikator.

- Użycie pilota możliwe tylko z pojazdu stojącego tuż przed bramą, a pilot otworzy tylko tę bramę, przed którą stoi pojazd.